УТВЪРЖДАВАМ:

………………………………….

(Живко Георгиев-Кмет на Община Тервел)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За доставка на кухненско оборудване по Договор за съвместна дейност между Община Тервел и Фонд „Социална закрила“ (Договор № РД04-58/30.05.2017 г.) за изпълнение на проект „Модернизиране на технологично оборудване на домашен социален патронаж на Община Тервел“,

| № | Наименование на актива | Технически спецификации за доставката | Брой единици |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвектомат | Конвектомат за готвене на пара от неръждаема стомана.Вместимост 11 бр.тави GN 1/1. 3 бр.реверсивни вентилатори с извод за вода на всеки от тях.Електронно-механично управление.Регулиране на подаваното количество пара.Температура от 100˚C до най-малко 260˚C | 1 |
| 2 | Електрическа печка с фурна с шест котлона | Печка електрическа с 6 квадратни плочи (6х300х300)x3 kw, разположени една до друга, с което се пести ел . енергия при използването на по- големи съдове и електрическа фурна с горно и долно нагряване, оптимално използване на ел.енергия, чрез термостатно управление на нагревателите от 50°- до 300 ° С - по отделно за горно и долно нагряване. В задната част на фурната да има въздуховдухвател;окомплектовка на фурната-1 решетка; Изпълнение: Изцяло от неръждаема стомана. | 2 |
| 3 | Картофобелачка до 20 кг. | Картофобелачна машина.Капацитет не по-малко от 300 кг.Едно зареждане не по-малко от 15 кг. | 1 |
| 4 | Спирален миксер-тестобъркачка | Вместимост на басана най-малко 40 л.;капацитет най-малко 100 кг. На час | 1 |
| 5 | Скара електрическа тръбна | Скара електрическа с тръбни нагреватели – най-малко 30 броя, нагреватели с ø най-малко 8,00мм, две работни секции, работи на принципа на равновесната температура, т.е без терморегулатор; Изпълнение - изцяло от неръждаема стомана. | 2 |
| 6 | Зеленчукорезачка | С мощност най-малко 200 оборота / минута отвор :Ø най-малко 50 мм.Производителност от 150/300 кг./час , да има резервни ножове. | 1 |
| 7 | Електрически тиган за пържене | Електрически тиган за пържене и панировка с вместимост най-малко 45 литра. Изпълнение: изцяло от неръждаема стомана; върху стойка Мощност: около 9,00 kW / 400 V | 1 |
| 8 | Пасатор и миксер | с регулиране на скороста потопяем Приставка пасатор и приставка миксер Обороти при пасиране: 2500-11000 Обороти при разбиване: 250-1500 Мощност:0,40 kW / 230 V | 1 |

Изготвил:………………………………………..

(Гергана Тончева-техн.сътрудник)